过板接驳机

特点:

此设备适用于SMT生产线中传输、检测作用

- 自主开发的控制系统,稳定可靠

- 传输采用步进电机,性能稳定,使用方便.

- 内部配重设计,提高机器稳定性.

- 采用特别定制SEMSOR,精准稳定.

- 采用进口滚珠丝杆调宽,平顺耐用.

- 可变的传输调节,使用方便快捷.

- 兼容的SMEWA接口.

- 技术参数:

- 传输高度:900±30mm

- 传输速度:0.5～20M/MIN

- 皮带类型:进口耐磨扁形皮带

- 传输方向:从左往右或从右往左可选

- 电源及功率:230V交流;单相最大250伏安

- 轨道固定方式:单轨:1轨固定.双轨:1轨固定,2、3、4轨可调

- 选项:

- 照明系统

- 停板位

- 机身长度

- 防尘功能

- 其他可按客户要求定制

|  | 机器型号 | 基板尺寸(长*宽;毫米) | 机器外形尺寸(长*宽*高;毫米) | 机身重量(公斤) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单轨 | SY-050BC | 50*50～400*350(mm) | 500*680*900(mm) | 55 |
|  | SY-080BC | 50*50～600*350(mm) | 800*680*900(mm) | 75 |
|  | SY-100BC | 50*50～800*350(mm) | 1000*680*900(mm) | 90 |
|  | SY-150BC | 50*50～1300*350(mm) | 1500*680*900(mm) | 120 |
| 双轨 | SY-050DC | 50*50～400*350(mm)*2 | 500*1170*900(mm) | 80 |
|  | SY-080DC | 50*50～600*350(mm)*2 | 800*1170*900(mm) | 110 |
|  | SY-100DC | 50*50～800*350(mm)*2 | 1000*1170*900(mm) | 130 |
|  | SY-150DC | 50*50～1300*350(mm)*2 | 1500*1170*900(mm) | 170 |